○○縣（市）政府委託辦理校舍耐震能力「詳細評估」勞務採購契約範本

- 教育部九十八年七月十四日

- 台國(一)字第0980116388號函訂定

九十九年一月二十二日研修草案

| 第 六 條 （委託範圍及項目） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
| 二、 現況調查（紀錄並拍照）調查建築物相關現況資料： (一)建築物使用現況（如加蓋、違建、夾層、提高使用載重或更改結構主構件等） (二)損壞現況（如裂縫、混凝土剝落、鋼筋銹蝕、滲漏水等） (三)結構斷面尺寸與原設計圖說內容比對 (四)鋼筋配置查核（梁柱主、箍筋、保護層厚度檢測【非破壞性檢測】） | 二、 現況調查（紀錄並拍照）調查建築物相關現況資料： (一)建築物使用現況（含加蓋、違建、夾層、提高使用載重或更改結構主構件等） (二)損壞（含裂縫）現況 (三)結構斷面尺寸與原設計圖說內容比對 (四)鋼筋配置查核（梁柱主、箍筋、保護層厚度檢測【非破壞性檢測】） | 依據98年10月23日「校舍結構耐震能力詳細評估工作要項」討論會議會議紀錄。 |
| 三、 材料試驗利用適當數量之鑽心試體試驗或其他可信之方法取得詳細評估所需之材料強度： (一) 混凝土抗壓強度試驗(含回復)：混凝土鑽心試體數量依每一層樓地板面積(A)為基準，採下列公式計算 (1) A≦600m2者，每層樓至少3個鑽心試體。 (2) A>600m2者，每層樓至少N=3+(A-600)/400個(無條件進位) 鑽心試體。 (二) 同一樓層若有分期興建情事，依該樓層各分期興建區域面積(A)決定取樣數量： (1) A ≦ 300m2者，該分期興建區域至少2個鑽心試體。 (2) 300m2<A≦600m2者，該分期興建區域至少3個鑽心試體。 (3) A＞600m2者，該分期興建區域至少N=3+(A-600)/400個(無條件進位) 鑽心試體。 (三) 中性化試驗：同混凝土鑽心數量。 (四) 氯離子含量試驗：每一層樓至少一個試體，若該樓層有分期興建，每一分期興建區域之氯離子試體至少一個試體；若試驗結果不合格，該區域須再補做2個試體確認。 (五) 混凝土保護層厚度檢測：每一層樓梁、柱至少各取3處。 (六) 磚塊強度 (七) 鋼筋強度：原則上如有設計值或試驗值，則採用其值；若無，則可直接以2800 kgf/cm2 作為鋼筋降伏強度值。 (八) 前述各項試驗均須有符合財團法人全國認證基金會(TAF)認證試驗項目之試驗報告。 (九) 評估人員需向學校或由學校向建管單位調閱原始設計圖說，當確認無原始設計圖說者，則應執行以下工作項目： (1) 應參考興建當時法規設計地震力加上靜活重之載重組合進行分析，重建梁柱主筋鋼筋量；或依規範採最小鋼筋量梁(14/fy)、柱(1%)且梁主筋量須大於靜活重作用下所需。前述二方式皆須搭配鋼筋探測結果確認箍筋尺寸及間距，將模擬計算後之鋼筋輸入進行耐震能力詳細評估。 (2) 鋼筋排列探測：每一層樓梁、柱至少各取3處。 (3) 評估者可視需要採混凝土敲除保護層檢視，檢視柱主筋根數及號數暨箍筋之號數及間距。(含廢棄物清除及回復) 。 | 三、 材料試驗利用適當數量之鑽心試體試驗或其他可信之方法取得詳細評估所需之材料強度： (一)混凝土強度（含氯離子含量、中性化試驗） (二)磚塊強度 (三)鋼筋強度等 | - 依據98年10月23日「校舍結構耐震能力詳細評估工作要項」討論會議會議紀錄。 - 依據99年1月22日「校舍結構耐震能力詳細評估與補強方法座談會」會議紀錄。 - 現行條文「適當數量之鑽心試體試驗」定義不明，故修定材料試驗取樣標準與頻率。 |
| 四、 耐震能力詳細評估分析 校舍耐震能力詳細評估內容包括： (一)原設計耐震能力評估 (一)現況耐震能力評估 (二)評估結果綜合判斷及建築物繼續使用其應注意事項 | 四、 耐震能力詳細評估分析 校舍耐震能力詳細評估內容包括： (一)原設計耐震能力評估 (二)現況耐震能力評估 (三)評估結果綜合判斷及建築物繼續使用其應注意事項 | - 依據98年10月23日「校舍結構耐震能力詳細評估工作要項」討論會議會議紀錄。 - 刪除(一)原設計耐震能力評估 |
| 五、 耐震修復補強方案規劃及建議及其經費概估（修復補強方案規劃應有二案以上，並建議一最佳方案），修復補強目標應使建築物耐震能力達「建築物實施耐震能力評估及補強方案修正案」之要求(故應含修復補強方案之耐震詳細評估以確定其適合性），修復補強方案規劃應考量校園規劃及使用性，故須與使用單位進行需求訪談，並做成紀錄。 | 五、 耐震修復補強方案規劃及建議及其經費概估（修復補強方案規劃應有二案以上，並建議一最佳方案），修復補強目標應使建築物耐震能力達法規要求(故應含修復補強方案之耐震詳細評估以確定其適合性），修復補強方案規劃應考量校園規劃及使用性，故須與使用單位進行需求訪談，並做成紀錄。 | 依據98年10月23日「校舍結構耐震能力詳細評估工作要項」討論會議會議紀錄。 敘明法源依據：「建築物實施耐震能力評估及補強方案修正案」 |
| 第 十一 條 （服務費付款方式） |  |  |
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
| ■付款辦法：乙方以領據（發票）及期初報告、期末報告、成果報告等各期證明文件向甲方申請撥付。 | ■付款辦法：乙方以領據（發票）及各期證明文件向甲方申請撥付。 | 主要驗收報告包含期初報告、期末報告、成果報告 |
| 第十二條 （履約期限及成果提送）： |  |  |
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
| - 耐震能力詳細評估服務履約期限： | ■耐震能力詳細評估服務履約期限：自決標次日起 日曆天內完成〈審查時間不計入履約期限，以甲方發文為主〉。 | 刪除：自決標次日起 日曆天內完成〈審查時間不計入履約期限，以甲方發文為主〉。 |
| 一、期初審查：乙方應於決標次日起 日曆天內完成期初報告，並將期初報告書 份提送甲方，由甲方召開期初專家學者審查會，期初審查會若有重大修正意見，乙方應於期末報告書中修正。 | 一、期初審查：乙方應於決標次日起 日曆天內完成期初報告，並將期初報告書 份提送甲方，由甲方召開期初專家學者審查會，完成審查後，將修正意見以書面通知乙方。 | 刪除：完成審查後，將修正意見以書面通知乙方。 新增：期初審查會若有重大修正意見，乙方應於期末報告書中修正。 |
|  | 二、期末審查：乙方應於決標次日起 日曆天內完成期末報告，並將期末報告書 份提送甲方，由甲方召開期末專家學者審查會，完成審查後將修正意見以書面通知乙方。 | 未修改 |
| 三、完成履約：乙方應依甲方期末審查會議規定之期限內完成修正耐震能力詳細評估報告書 份(含電腦光碟1份)送交甲方審核。逾期未修正改善或修正改善不完全均以逾期論處，但經甲方同意者，不在此限〈審查時間不計入履約期限，以甲方發文為主〉。 | 三、完成履約：乙方應依甲方規定之期限內完成修正耐震能力詳細評估報告書 份送交甲方審核。逾期未修正改善或修正改善不完全均以逾期論處，但經甲方同意者，不在此限。 | 新增：如紅色底線 |
| 附件一 耐震能力詳細評估期初報告書內容(格式) |  |  |
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
| 四、工作內容與規畫(材料檢測之方法、數量、取樣位置及測試結果、配筋檢測、強度估計) | 四、工作內容與規畫(材料檢測之方法、數量與取樣位置、配筋檢測、強度估計) | 新增：如紅色底線 |
| 附件二 耐震能力詳細評估期末報告書內容(格式) |  |  |
| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
| 詳細評估成果上傳資料 一、前言二、建築物基本資料蒐集 2.1使用執照 2.2建築設計圖說 2.3結構設計圖說(含配筋圖) 2.4原設計圖說採用之規範及設計方法 2.5地質調查報告等相關資料 三、結構現況調查 3.1建築物使用現況(如加蓋、違建、夾層、提高使用載重或更改結構主構件等) 3.2損壞現況（如裂縫、混凝土剝落、鋼筋銹蝕、滲漏水等） 3.3結構斷面尺寸與原設計圖說內容比對 3.4鋼筋配置查核(梁柱主、箍筋、保護層厚度檢測【非破壞性檢測】)(若保護層局部鑿除則須復原) 四、建築物損壞調查 4.1 檢測調查 4.2結構體損壞調查彙整 4.3 損壞修復方式建議 五、材料試驗 5.1鑽心取樣及位置 5.2抗壓強度試驗 5.3中性化深度試驗 5.4氯離子含量檢測 六、結構物基本分析資料 6.1結構物概述 6.2結構系統 6.3結構材料規格 6.4樓層載重計算 6.5基地地盤分類 6.6建物基本振動週期 七、耐震能力詳細評估分析 7.1現況耐震能力評估 7.2評估結果綜合判斷及建築物繼續使用其應注意事項 八、耐震補強方案 8.1 補強方案規劃 8.2 補強後結構耐震能力評估 九、修復與補強工程費用概算 十、結論與最佳方案建議 十一、附件 | 一、前言 二、建築物基本資料蒐集 2.1使用執照 2.2建築設計圖說 2.3結構設計圖說(含配筋圖) 2.4原設計圖說採用之規範及設計方法 2.5地質調查報告等相關資料 三、工作事項檢核表 四、結構現況調查 4.1建築物使用現況(含加蓋、違建、夾層、提高使用載重或更改結構主構件等) 4.2損壞(含裂縫)現況 4.3結構斷面尺寸與原設計圖說內容比對 4.4鋼筋配置查核(梁柱主、箍筋、保護層厚度檢測【非破壞性檢測】) 4.5結構柱受損比例 4.6垂直測量 4.7差異沉陷評估 4.8基礎形式 五、建築物損壞調查 5.1 檢測調查 5.2工作流程 5.3結構體損壞調查彙整(各樓層情況及損壞類型整理) 5.4 損壞修復建議 5.5 損壞修復費用估算 六、材料試驗 6.1鑽心取樣及位置 6.2抗壓強度試驗(檢測標準及結果) 6.3中性化深度檢測試驗(中性化速率公式及年限推估) 6.4氯離子含量檢測 七、結構物基本分析資料 7.1結構物概述 7.2結構系統 7.3結構材料規格 7.4樓層載重計算 7.5基地地盤分類 7.6建物基本振動週期 八、耐震能力詳細評估分析 8.1現況耐震能力評估 8.2評估結果綜合判斷及建築物繼續使用其應注意事項 九、耐震補強方案 9.1 補強方案規劃 9.2 補強後結構耐震能力評估 9.3 補強經費估算及建議 十、修復補強工程費估算 十一、詳細評估成果上傳資料 十二、結論與建議 附件 | - 依據98年10月23日「校舍結構耐震能力詳細評估工作要項」討論會議會議紀錄。 - 配合契約第六條委託範圍及項目，調整期末報告書大綱格式 |